| ### ХАРАКТЕРИСТИКИ ИНСИНЕРАТОРА АМТ-150 |  |
| --- | --- |
| Загрузка: | До 170 кг |
| Объем камеры: | 0,34м3 |
| Мощность: | 35-50 кг/час |
| Размеры загрузочного люка: | 954 мм * 652 мм |
| Габаритные размеры: (длина / ширина / высота) | 2148 мм / 1350 мм / 2234 (4234) мм |
| Вес: | 2500 кг |
| Камера дополнительного сжигания: | Есть |
| Колосниковые решетки | нет |
| Открытие люка лебёдкой | Ручная лебёдка |
| Футеровка: | Шамотный огнеупорный кирпич толщиной 120 мм |
| Горелки Lamboghini (Италия): | газ/дизель |
| Кол-во горелок основной камеры: | 1 шт. |
| Кол-во горелок камеры дожига: | 1 шт. |
| Кол-во дутьевых вентиляторов: | нет |
| Расход дизельного топлива: | 6- 17 л/ч * |
| Расход природного газа: | 8,64- 18 м3/ч * |
| Датчики температуры: | Керамические термопары |
| Пульт управления: | Автоматический, IP 54 |
| Электропитание: | 220В / 20А / 50Гц |
| Автовоспламенение: | Да |
| Температура горения: | 800-1200 °С |
| Вес остатков сгорания: | Не более 5% |