| ХАРАКТЕРИСТИКИ Инсинератора 8 м3 |  |
| --- | --- |
| Загрузка: | До 4000 кг |
| Объем камеры: м3 | 8,1 |
| Мощность: кг/час | До 500* |
| Размеры загрузочного проема: мм | 3213х1508 |
| Габаритные размеры: (длина / ширина / высота), мм (с трубой дымохода) | 9480х3200х4450 (8605) |
| Транспортировочные размеры (ДхШхВ), мм | КС 4100х2420х2300 КД 5390х2420х2600 |
| Общий вес, кг | 31700 |
| Вес камеры сгорания, кг | 17000 |
| Вес камеры дожига, кг | 14700 |
| Футеровка , мм | Шамотный огнеупорный кирпич толщиной 230 + 10 мм асбокартон |
| Футеровка крышки, мм | Zблок толщиной 150 |
| Длина трубы дымохода, мм | 6000 |
| Диаметр трубы дымохода, мм | Ф 650 |
| Кол-во горелок основной камеры, шт. | ЭСО-15/ЕМ-18 - 3 |
| Кол-во горелок камеры дожига, шт. | ЭСО-22/ЕМ-26 - 1 |
| Дутьевой вентилятор (доп. опция), шт. | 1 |
| Расход дизельного топлива, л/ч | 32,5-66,4 |
| Расход природного газа: | 42,6-75,6 |
| Датчики температуры: | Керамические термопары |
| Пульт управления: | Автоматический, IP 54 |
| Электропитание: Электропотребление: | 220В / 20А / 50Гц. От 0,7 до 1 кВт. |
| Автовоспламенение: | Да |
| Температура горения: | До 1100°С |
| Вес остатков сгорания: | Не более 5% |
| Открывание загрузочного люка | Таль электрическая Канатная 2т |
| Колосниковые решетки, шт. | 900х250 15 шт. |